# -*- coding: utf-8 -*-

import s4l_v1.analysis as analysis

import s4l_v1.document as document

import s4l_v1.model as model

import numpy as np

sim = document.AllSimulations["Nr"]

titration_eval = analysis.neuron_evaluators.TitrationEvaluator(

inputs=[sim.Results()["Titration Sensor"].Outputs["Titration"]]

)

titration_eval.UpdateAttributes()

titration_eval.Update(0)

times = list(titration_eval.TimeOfFirstSpike)

locations = list(titration_eval.LocationOfFirstSpike)

neuron_names = list(titration_eval.NeuronName)

if not times:

print("First spike not detected")

else:

first_idx = np.argmin(times)

earliest_time = times[first_idx]

target_name = neuron_names[first_idx].strip()

spike_node = str(locations[first_idx])

print(f"The first spike of a neuron: {earliest_time} s")

print(f"Action neurons: {target_name}")

all_neurons = sim.GetNeuronEntities()

matched_axon = next((n for n in all_neurons if n.Name.strip() in target_name or target_name in n.Name), None)

if matched_axon:

geo = sim.GetSectionGeometries(matched_axon)

target_section = geo.get(spike_node) or next((s for k, s in geo.items() if spike_node in k), None)

if target_section and len(target_section.SegmentCenters) > 0:

pos = target_section.SegmentCenters[0]

point = model.CreatePoint(pos)

point.Name = f"EarliestSpike_{spike_node}"

print(f"First spike successfully labeled！Coordinate：{pos}")

else:

print(f"Node information not found：{spike_node}")

else:

print(f"Neuron entity not found：{target_name}")